AI로 제작한 새로운 Chapter 3 연습문제(gemini)

[새로운 연습 문제]

문제 1. (논리 게이트 회로의 최대 지연 시간 분석)

다음과 같이 연결된 조합 논리 회로가 있다고 가정합니다.

- 게이트 1 (NAND): 입력 A, B를 받습니다.

- 게이트 2 (NOR): 입력 C, D를 받습니다.

- 게이트 3 (AND): 입력 E와 '게이트 1의 출력'을 받습니다.

- 게이트 4 (OR): '게이트 1의 출력'과 '게이트 2의 출력'을 받습니다.

- 게이트 5 (XOR): '게이트 3의 출력'과 '게이트 4의 출력'을 받아 최종 출력 Z를 생성합니다.

(단, 모든 기본 게이트(NAND, NOR, AND, OR, XOR, NOT)가 한 단계를 거칠 때 발생하는 지연 시간(Delay)은 1 게이트 지연(1 gate delay)으로 동일하다고 가정합니다.)

a. 모든 입력(A, B, C, D, E)이 보수(Complement)와 비보수(Uncomplemented) 형태로 모두 제공될 수 있다고 가정할 때, 입력단에서 최종 출력 Z까지의 최대 지연(Maximum Delay)을 구하시오.

b. 비보수 형태의 입력만 제공되어, 만약 보수값이 필요할 경우 반드시 NOT 게이트를 추가해야 한다고 가정할 때의 최대 지연을 구하시오. (위 회로 구성상 NOT 게이트 추가가 필요한지 판단하여 계산하시오.)

c. 입력 E에서 최종 출력 Z까지 도달하는 경로의 게이트 지연을 구하시오.

문제 2. (모듈형 산술/변환 회로 설계)

$n$비트의 그레이 코드(Gray Code, $g_{n-1} \dots g_1 g_0$)를 일반 이진 코드(Binary Code, $b_{n-1} \dots b_1 b_0$)로 변환하는 회로를 설계하고자 합니다. 이 회로는 $n$개의 동일한 하위 모듈을 직렬(Cascade)로 연결하여 구성되며, 각 모듈은 현재 비트의 그레이 코드 입력($g_i$)과 이전 상위 모듈에서 전달된 이진 코드 값($b_{i+1}$)을 입력받아 현재 비트의 이진 코드 출력($b_i$)을 생성합니다. (단, 최상위 비트(MSB)의 경우 $b_{n-1} = g_{n-1}$ 입니다.)

a. 배타적 논리합(XOR) 게이트를 사용하여 단일 모듈($i$번째 비트를 계산하는 블록)의 내부 논리 회로도를 설계하시오.

b. 이 단일 모듈을 직렬로 연결하여 $n$비트 변환기를 구성했을 때, 입력이 주어지고 나서 모든 $n$비트의 출력이 안정화될 때까지 걸리는 총 게이트 지연 시간을 $n$에 대한 식으로 나타내시오. (XOR 게이트 1개의 지연 시간을 $t_{xor}$ 로 가정합니다.)

c. 회로의 변환 속도를 향상시키기 위해, 한 번에 2개의 비트($i$와 $i-1$)를 동시에 처리하여 변환하는 새로운 통합 블록 모듈을 설계하려고 합니다. 이 2비트 통합 블록의 부울 대수식을 도출하시오.

문제 3. (디코더를 활용한 진리표 및 함수 도출)

Active-Low 출력(해당하는 조건일 때 0을 출력)을 가지는 3-to-8 디코더 1개와 4입력 NAND 게이트 2개를 사용하여 특정 논리 회로를 구성했습니다. 디코더의 입력은 $X, Y, Z$ (X가 최상위 비트)입니다.

- NAND 게이트 1의 출력 $F_1$: 디코더의 출력 핀 중 0, 1, 4, 5번 핀에 연결되어 있습니다.

- NAND 게이트 2의 출력 $F_2$: 디코더의 출력 핀 중 2, 3, 6, 7번 핀에 연결되어 있습니다.

a. 입력 $X, Y, Z$ 의 모든 조합(000 부터 111까지)에 대한 $F_1$과 $F_2$의 진리표(Truth Table)를 작성하시오.

b. 작성된 진리표를 바탕으로 $F_1$과 $F_2$를 최소항의 합(Sum of Minterms) 형태인 $\Sigma m(\dots)$ 로 표현하시오.

문제 4. (멀티플렉서를 이용한 논리 함수 구현)

4갈래 멀티플렉서(4-to-1 Multiplexer) 1개를 사용하여 다음 3변수 부울 함수를 구현하시오.

$f(A, B, C) = \Sigma m(1, 2, 4, 5, 7)$

단, 멀티플렉서의 선택 입력(Select lines) $S_1$과 $S_0$에는 각각 변수 **$A$**와 **$B$**를 순서대로 연결해야 합니다. 이때 멀티플렉서의 각 데이터 입력단자 $D_0, D_1, D_2, D_3$에 각각 어떤 값(0, 1, $C$, 또는 $C'$)을 연결해야 하는지 결정하고 그 도출 과정을 설명하시오.

문제 풀이

문제 1: 논리 게이트 회로의 최대 지연 시간 분석

[Fact] 기본 정리 및 가정

- 각 논리 게이트(NAND, NOR, AND, OR, XOR)를 통과할 때 발생하는 지연 시간을 1단위 지연($1 t_d$)으로 동일하다고 가정합니다.

- 배선의 지연 시간은 무시합니다.

- 회로의 위상학적 구조에 따른 신호 경로는 다음과 같습니다.

  - $G_1 = (A \cdot B)'$

  - $G_2 = (C + D)'$

  - $G_3 = E \cdot G_1$

  - $G_4 = G_1 + G_2$

  - $Z = G_3 \oplus G_4$

[풀이 과정 및 답안]

a. 모든 입력의 보수/비보수가 가능할 때의 최대 지연

입력단에서 최종 출력 $Z$까지 도달 가능한 모든 경로를 추적하여 가장 긴 경로(Critical Path)를 찾습니다.

- 경로 1: $A, B \rightarrow G_1 \rightarrow G_3 \rightarrow G_5(Z)$ (게이트 3개 통과 = $3 t_d$)

- 경로 2: $A, B \rightarrow G_1 \rightarrow G_4 \rightarrow G_5(Z)$ (게이트 3개 통과 = $3 t_d$)

- 경로 3: $C, D \rightarrow G_2 \rightarrow G_4 \rightarrow G_5(Z)$ (게이트 3개 통과 = $3 t_d$)

- 경로 4: $E \rightarrow G_3 \rightarrow G_5(Z)$ (게이트 2개 통과 = $2 t_d$)

- 답: 최대 지연은 3 게이트 지연($3 t_d$) 입니다.

b. 비보수 입력만 가능할 때의 최대 지연

주어진 회로의 입력단은 모두 비보수 형태($A, B, C, D, E$)를 그대로 취하고 있습니다. 특정 입력의 보수 값($A'$ 등)을 요구하는 게이트 연결이 없으므로, 입력을 위한 별도의 NOT 게이트 추가가 필요하지 않습니다.

- 답: 추가 지연이 발생하지 않으므로 최대 지연은 동일하게 3 게이트 지연($3 t_d$) 입니다.

c. 입력 E부터 출력까지의 지연

경로 4에 해당합니다. $E$는 게이트 3(AND)과 게이트 5(XOR)를 순차적으로 통과합니다.

- 답: 2 게이트 지연($2 t_d$) 입니다.

문제 2: 모듈형 산술/변환 회로 설계

[Fact] 기본 정리 및 가정

- 그레이 코드에서 이진 코드로의 변환은 최상위 비트(MSB) $b_{n-1} = g_{n-1}$를 시작으로, 하위 비트에 대해 $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$ 의 점화식을 따릅니다.

- XOR 게이트 1개를 통과하는 데 걸리는 지연 시간을 $t_{xor}$ 로 정의합니다.

[Opinion] 해석 방법 선택 근거

c번 문항에서 요구하는 '2비트 통합 블록 설계'는 직렬 캐스케이드(Cascade) 방식이 가지는 $O(n)$의 선형적 지연 시간을 극복하기 위한 방법입니다. 이는 덧셈기에서 캐리 예측(Carry Lookahead) 방식을 사용하는 것과 동일한 원리로, 하드웨어 면적(게이트 수)을 다소 희생하더라도 임계 경로(Critical Path)를 단축시켜 변환 속도를 높이는 데 매우 효율적인 설계 기법입니다.

[풀이 과정 및 답안]

a. 단일 모듈 블록도 설계

수식 $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$ 에 따라, 2입력 XOR 게이트 1개로 구성됩니다.

- 답: 입력: $b_{i+1}, g_i$ / 출력: $b_i$ / 내부 논리: 1개의 XOR 게이트.

b. n비트에 대한 총 지연 계산

최상위 비트 $b_{n-1}$은 계산 없이 $g_{n-1}$에서 바로 연결되므로 지연이 0입니다. 그 다음 비트인 $b_{n-2}$부터 최하위 비트 $b_0$까지 순차적으로 이전 비트의 결과가 도달해야 다음 계산이 완료됩니다. 계산이 필요한 비트는 총 $(n-1)$개입니다.

- 답: 총 지연 시간 = $(n-1) t_{xor}$

c. 2비트 통합 블록 부울 대수식 도출

현재 비트 $b_i$ 와 그 다음 하위 비트 $b_{i-1}$ 의 수식을 연립합니다.

- $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$

- $b_{i-1} = b_i \oplus g_{i-1}$

위 $b_{i-1}$ 식에 $b_i$ 식을 대입하여 전개합니다.

- 답: $b_{i-1} = b_{i+1} \oplus g_i \oplus g_{i-1}$ (이 식을 구현하면 2단계를 1단계의 다입력 XOR 게이트 지연으로 단축할 수 있습니다.)

문제 3: 디코더를 활용한 진리표 및 함수 도출

[Fact] 기본 정리 및 가정

- Active-Low 디코더는 선택된 입력 조합에 해당하는 핀 번호($m_i$)에 대해서만 논리 0을 출력하고, 나머지 핀에는 논리 1을 출력합니다. 즉, 출력 핀 $i$의 값은 $(m_i)'$ 입니다.

- 드 모르간의 법칙(De Morgan's Theorem)에 의해, NAND 게이트에 Active-Low 신호들을 입력하면 논리합(OR) 연산이 수행됩니다. $\left( (m_a)' \cdot (m_b)' \right)' = m_a + m_b$

[풀이 과정 및 답안]

a. 진리표 작성

$F_1$은 0, 1, 4, 5번 핀이 0일 때 NAND 게이트에 의해 1이 됩니다. $F_2$는 2, 3, 6, 7번 핀이 0일 때 1이 됩니다.

| X | Y | Z | 십진수 | F1​ | F2​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |

b. 최소항의 합(Sum of Minterms) 도출

진리표에서 결과가 1인 행의 십진수 값을 추출합니다.

- 답:

$F_1(X, Y, Z) = \Sigma m(0, 1, 4, 5)$

$F_2(X, Y, Z) = \Sigma m(2, 3, 6, 7)$

(참고: 부울 대수로 간소화하면 $F_1 = Y'$, $F_2 = Y$ 가 됩니다.)

문제 4: 멀티플렉서를 이용한 논리 함수 구현

[Fact] 기본 정리 및 가정

- 섀넌의 전개 정리(Shannon's Expansion Theorem)에 기초하여 진리표를 분할합니다. 멀티플렉서의 선택선($S_1, S_0$)에 연결된 변수 조합에 따라 출력될 데이터 입력($D_i$)을 나머지 변수로 표현합니다.

[Opinion] 해석 방법 선택 근거

3변수 함수를 구현하기 위해 8-to-1 MUX를 사용하여 8개의 최소항을 그대로 연결할 수도 있지만, 4-to-1 MUX를 사용하고 나머지 1개 변수를 데이터 입력으로 활용하는 방식이 하드웨어 자원을 절반으로 줄일 수 있어 실무 설계에서 훨씬 효율적인 최적화 방법입니다.

[풀이 과정 및 답안]

함수 $f(A, B, C) = \Sigma m(1, 2, 4, 5, 7)$의 진리표를 작성하고, 선택선 $S_1 = A$, $S_0 = B$의 값에 따라 2개씩 그룹화하여 나머지 변수 $C$와의 관계를 파악합니다.

- $A=0, B=0$ ($D_0$ 선택):

$m_0$ (000) $\rightarrow f = 0$

$m_1$ (001) $\rightarrow f = 1$

출력 $f$는 $C$의 값과 동일합니다. $\therefore D_0 = C$

- $A=0, B=1$ ($D_1$ 선택):

$m_2$ (010) $\rightarrow f = 1$

$m_3$ (011) $\rightarrow f = 0$

출력 $f$는 $C$의 반대 값입니다. $\therefore D_1 = C'$

- $A=1, B=0$ ($D_2$ 선택):

$m_4$ (100) $\rightarrow f = 1$

$m_5$ (101) $\rightarrow f = 1$

출력 $f$는 $C$값에 상관없이 항상 1입니다. $\therefore D_2 = 1$

- $A=1, B=1$ ($D_3$ 선택):

$m_6$ (110) $\rightarrow f = 0$

$m_7$ (111) $\rightarrow f = 1$

출력 $f$는 $C$의 값과 동일합니다. $\therefore D_3 = C$

- 최종 답: 데이터 입력단자에는 각각 $D_0 = C, D_1 = C', D_2 = 1, D_3 = C$ 를 연결해야 합니다.